BaldurTouch II规格书

产品名称：BaldurTouch II

产品型号：EMLLC-B10-470A/868A/915A/915B11-G0

| 版本信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 编写日期 | 编写人 | 备注 |
| V1.0 | 2018年1月31日 | 亿兆互联 | 首次发行 |
| V1.1 | 2018年3月5日 | 亿兆互联 | 更新电源线连接图 |
| V1.2 | 2018年4月25日 | 亿兆互联 | / |

目录

1	简介	1

2	实物图	1

3	接线说明	2

4	应用场所	4

5	功能特点	4

6	具体参数	5

7	使用说明	5

- 简介

路灯控制器是一款由亿兆互联自主研发的，用于智能路灯领域的智能测控产品。它具有传输距离长，功耗低，稳定性强的特点。通过路灯控制器，可以对路灯进行实时监测，远程控制以及及时维修等操作，真正实现路灯的智能化。

- 实物图

图2-1实物图

图2-2 路灯装配图

图2-3 BaldurTouch II 尺寸图

- 接线说明

  - BaldurTouch II和灯座对应关系如下图所示：

BaldurTouch II插入灯座对应插孔，插到底后顺时针旋转，让灯座将灯头卡紧。

图3-1 BaldurTouch II底座

图3-2 BaldurTouch II

  - 电源接线方式：

图3-3 电源接线图1

图3-4 电源接线图2

表3-1 电源线定义表

| 外部输入 | 开关电源 | NEMA底座 | BaldurTouch II |
| --- | --- | --- | --- |
| \ | L（black） | 红线（LOAD） | LOAD |
| N | N（white） | 白线（NEUT） | NEUT |
| G | G（Green） | \ | \ |
| L | \ | 黑线（LINE） | LINE |
| \ | Dim+（PUR） | 紫线（Dim+） | Dim+ |
| \ | Dim-（GRY） | 灰线（Dim-） | Dim- |

- 应用场所

目前主要用于智能路灯领域。

- 功能特点

- 路灯实时监控，包括电流、电压、能耗等参数的监控；

- 路灯远程控制，可以整组路灯控制，也可以单灯控制；

- 自动手动报修相结合，及时上报故障信息；

- 自动分配维修人员，App更新维修日志，第一时间消除路灯故障；

- 自动控制路灯开关和亮度，节约能源；

- 传输距离远，功耗低；

- 抗干扰能力强，稳定性高。

- 具体参数

图6-1 BaldurTouch II参数表

| 处理器 |  | ARM Cortex-M3 |
| --- | --- | --- |
| LoRa | 频率范围 | CN 470-510MHz ISM 工业频段/EU 863-870MHz ISM 工业频段/US 902-928MHz ISM 工业频段（更换不同的通信模块实现不同的工作频段） |
|  | 发射功率 | Max:17dBm |
|  | 接收灵敏度 | -125dBm~-140dBm |
|  | 天线类型 | 弹簧天线 |
|  | LoRa模块工作电流 | 正常工作模式：小于120mA |
| 感光 |  | 0.01lux~83K lux |
| 工作电压 |  | 100~277V AC |
| 工作频率 |  | 50/60Hz |
| 负载功率 |  | 1000W |
| 工作温度 |  | -30~75℃ |
| 能耗检测精度 |  | 1% |
| 尺寸 |  | R=42mm |
| 协议 |  | LoRaWAN Specification 1.0.2 |

- 使用说明

- 安装时注意BaldurTouch II的管脚与插孔对应，详情参考图3-1和图3-2；

- 请勿在通电情况下拔、插BaldurTouch II；

- 绿色指示灯为电源指示灯，蓝色为入网指示灯。接通电源后，绿色灯常亮，蓝色灯先熄灭，入网成功之后变为常亮；

- 使用时，应尽量远离金属环境，否则会影响通讯距离。